偏离表

| 仪器名称 | 型号 | 产地 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高频电场测定仪 | RJ-3 | 浙江 建德 梅城 | 使用频率范围： 20～200MHz 测量范围： 0～450V/m 第一档 0～30V/m 第二档 30～150V/m 第三档 50～450V/m 误差： 整机测量误差≤±30% 使用条件： 环境温度 －10～+40℃ 相对湿度 80%以下 电源 4F22型6V叠层电池二节 样式： 携带式 尺寸： 包装箱尺寸 450mm×370mm×150mm 仪器尺寸 170mm×100mm×45mm 重量： 约3kg |
| 高频电场测定仪 | RJ-2 | 浙江 建德 梅城 | 1、频率范围：200kHz－30MHz I、工作频率在200KHz－5MHz，强度在1A/m－300A/m，使用大环天线 II、工作频率在5KHz－30MHz，强度在1A/m-100A/m，使用小环天线 2、电场量程：1V/m-1500V/m 第一档：0~50V/m 第二档：0~250V/m 第三档：0~500V/m 第四档：0~1500V/m 3、磁场量程：1A/m-300A/m 第一档：0~10A/m 第二档：0~50A/m 第三档：0~100A/m 第四档：0~300A/m 4、误 差：整机测量误差不大于30％ 5、电 源：6V积层电池、9V积层电池各一块 6、操作环境：-10℃～+40℃；＜80％RH 7、体 积：440mm × 320mm × 120mm（包装箱） 8、重 量：2kg |
| 工频电场测定仪 | RJ-5 | 浙江 建德 梅城 | 频率范围：30 Hz～2000Hz 量 程：1～20000V/m 测量误差：±1.5dB 使用条件：-10～40℃；＜80％RH电 源：8.4V充电锂电池和1节9V积层电池 体 积：450mm × 100mm × 50mm 重 量：550g |
| 工频磁场（近区）场强仪 | RJ-5H | 浙江 建德 梅城 | 频率范围：30 Hz～5000Hz 量程：0.1uT～1999.0 uT 整体测量误差：±2.0dB 使用条件：－10～40℃；80％以下；电源：两组（1）8.4v充电电池、（2）6F22 9v 叠层电池 体积：450mm×100mm×50mm |
| 数字式高频（近区）电磁场强测量仪 | RJ-2A | 浙江 建德 梅城 | 使用频率范围：100KHz－100MHz 场强测量范围： 电场强度范围：0.1V/M－1999.9V/M 磁场强度范围：0.1A/M－1999.9A/M 误差：整机测量误差±2.0db 电源：8.4V锂电池、6F22－9V叠层电池各一个 使用条件：-10℃～＋40℃；80％以下 |